23. Требования СТА25.03.002-04 к проектированию систем комплексной безопасности объектов

СТА 25.03.002-2004.

Системы безопасности комплексные.

Общие положения. Стандарт

Международной ассоциации

"Системсервис"

(извлечения)

1. Область применения

Настоящий стандарт, разработанный согласно требованиям ГОСТ Р 1.4, устанавливает назначение, общие принципы построения и содержание комплексных систем безопасности не режимных объектов по (2) всех форм собственности, жилых, общественных, кредитно-финансовых, промышленных, связи, транспорта, сельского хозяйства, строительства и культовых, оборудуемых и обслуживаемых предприятиями, входящими в Международную Ассоциацию "Системсервис".

Требования настоящего стандарта для всех вышеперечисленных объектов являются обязательными.

Настоящий стандарт не распространяется на системы безопасности режимных объектов военного и оборонного значения, правительственных, управления и жизнеобеспечения, а также ядерной энергетики, подлежащих охране и обороне, оборудуемых и обслуживаемых предприятиями, входящими в Международную Ассоциацию "Системсервис".

Требования настоящего стандарта не являются обязательными для систем безопасности не режимных объектов федерального значения экологически опасных производств, управления и жизнеобеспечения, созданных и эксплуатируемых во исполнение специальных правительственных указов и постановлений, а также на основе специальных ведомственных норм и оборудуемых и обслуживаемых предприятиями, входящими в МА "Системсервис".

3. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины и понятия с соответствующими определениями и пояснениями.

- Безопасность - по (1).

- Интегрированная система охраны в
КСБ - подсистема, алгоритмически и ин-

формационно объединяющая технические средства ограничения доступа, видеоконтроля и сигнализации.

- Информационная безопасность -
по (11).

- Комплексная система безопаснос
ти (КСБ)-по (11).

3.5	Компьютерная   безопасность  -
по (11).

- Контроль в КСБ - регистрация значе
ний контролируемых параметров процес
сов в подсистемах и принятие решения по
результатам регистрации.

- Климатическое воздействие - воз
действие климатического фактора внешней
среды.

3.8	Климатический фактор внешней
среды - по ГОСТ 15150.

3.9	Криминальное посягательство - уго
ловно наказуемое, противоправное дей
ствие субъекта(ов) (физического лица, лиц)
в отношении объекта(ов) безопасности.

- Нештатное состояние подконтроль
ного процесса и/или ситуации на(в) объек
те безопасности - внезапный переход па-
раметра(ов) подконтрольного процесса
и/или условий на(в) объекте безопасности
за пределы допустимых(ой) норм(ы).

- Объект безопасности - жилое по
мещение, здание, строение, сооружение и
территория или ее часть (зона) их располо
жения, а также предприятие, организация,
учреждение, объединение, являющиеся
юридическими лицами, и подлежащие ос
нащению КСБ при функционировании (экс
плуатации).

- Подсистема в КСБ-по (11).

- Риск - по ГОСТ Р 50776.

- Саботаж в КСБ - по (11).

- Служебное извещение - звуковая,
световая, текстовая или комбинированная
нормализованная служебная информация,
сформированная техническим(и) сред-
ством(ами) и предназначенная для приня
тия решения человеком.

- Степень риска - по ГОСТ Р 50776

3.17	Субъекты безопасности - персо
нал, обеспечивающий целевое функциони
рование системы безопасности.

3.18	Техногенная авария - внезапный вы
ход из строя подсистемы в КСБ в следствие
нарушения(ий) субъектом(ами) безопасно
сти технологической дисциплины или из-за

отказа(ов) технических средств подсистемы.

- Технологическая дисциплина -без
условное и неукоснительное выполнение
официально принятых и действующих тех
нологических процедур в подсистемах
КСБ.

- Технологическая ошибка -
выполненное законченное действие,
приведшее к нарушению технологической
дисциплины.

3.21	Тревожное извещение - по (11).
3.22Угроза-по (11).

3.23	Человеческий фактор в КСБ -
по (11.)

3.24	Экологическая катастрофа - важ
ное, решающее, трагическое событие, вле
кущее за собой разрушительно-вредные,
часто необратимые последствия для окру
жающей среды.

также после определения приемлемого перечня нейтрализуемых потенциальных угроз (3.22), определяют состав, построение, иерархию, алгоритмы и приоритеты взаимодействия составляющих КСБ.

4.4.	Критерием оценки при выборе со
ставляющих КСБ является технико-эконо
мическое обоснование (ТЭО) при норми
рованной, вперед задаваемой степени ри
ска (3.16) невыполнения доминантной це
левой задачи - обеспечения безопасности
объекта в течение нормированного пери
ода времени.

Разработка ТЭО входит в подготовку технического задания на проектирование КСБ по ГОСТ 23501.101.

4.5.	Проекты, по которым реализуются
КСБ, проходят авторский надзор на основа
нии СНиП 1.06.05-85 с применением поло
жений (14).

4. Общие положения

- Комплексная система безопаснос
ти объекта, в соответствии с ГОСТ Р 50775 и
ГОСТ Р 50776, представляет собой сложную
автоматизированную (человеко-машинную)
систему, реализуемую на основе серийно
выпускаемых отечественных или, в обосно
ванных случаях, импортных программно-ап
паратных средств автоматизации и управ
ления, соответствующих ГОСТ 24.104, и функ
ционально взаимосвязанных с производ
ственное технологическими, инженерно-
строительными, архитектурно-планировоч
ными, территориально-ландшафтными и
эксплуатационными особенностями (усло
виями) объекта.

- Назначением КСБ, в общем случае,
является обеспечение защиты объекта от:
техногенных аварий, пожара, криминаль
ных посягательств (3.9), нештатных (сверх
нормативных) природно-климатических воздействий (3.7), стихийного бедствия, оши
бочных действий людей (3.23), саботажа
(3.14).

При необходимости, КСБ в соответствии с ГОСТ Р 50739 может выполнять функции защиты информации на объекте (3.3, 3.5), обеспечивать контроль ситуаций и процессов по ГОСТ 22.0.07 и ГОСТ 22.1.01, нештатное состояние которых способно вызвать экологическую катастрофу (3.24).

4.3.	В зависимости от назначения, значи
мости, пространственной протяженности,
топологии, дислокации на местности и осо
бенностей по 4.1 защищаемого объекта, а

5. Технические требования

- Структура КСБ объекта представля
ет собой алгоритмически упорядоченную
совокупность автоматических или автомати
зированных подсистем, а также инженер
ных коммуникаций и сооружений, прочих
технических средств и мероприятий (напри
мер, по надзору, техническому обслужива
нию), обеспечивающих поэтапную (после
довательную) или одновременную защиту
объекта от потенциальных угроз.

- Подсистемы в составе КСБ могут
быть интегрированными (3.2), то есть функ
ционально объединяющими в себе техниче
ские средства, предназначенные для ре
шения локальной целевой задачи, напри
мер:    производственно-технологический
контроль, пожарная безопасность, охрана,
санитарно-экологический контроль, метео
контроль.

- В случае возникновения на объекте
не штатно-угрожающей ситуации, техничес
кие средства подсистем КСБ обеспечива
ют формирование служебного (3,15) и/или
тревожного (3.21) извещения(ий) для опове
щения персонала, а при необходимости - и
передачу извещения(ий) во вне защищае
мого объекта и прием управляющих команд
из вне защищаемого объекта.

- Входящие в КСБ объектовые подсис
темы должны соответствовать положениям:

- производственно-технологического контроля с учетом профиля объекта - ГОСТ 4.218, ГОСТ 22315, ГОСТ 22316, ГОСТ 24.104, СНиП 2.01.07;

-	сигнализации - ГОСТ 26342, ГОСТ 27990,
ГОСТ Р 50775, ГОСТ Р 50776,(8-13);

-	контроля и управления доступом -
ГОСТ Р 51241, (10,14);

- видеоконтроля и наблюдения - ГОСТ Р
51558, (10);

- поискан досмотра - (10,14);

- связи - ГОСТ Р 50829, ГОСТ Р 51287, (10);

- предотвращения пожара, пожарной
автоматики - ГОСТ 12.2.037, СНиП 21-01,
СНиП 2.01.02, СНиП 2.04.09, (10);

- защиты информации - ГОСТ Р 50739,
ГОСТ Р 51275, (3,4,10);

- контроля электрических сетей - ГОСТ
12.1.046, СНиП 3.05.06, (5, 6);

- контроля сетей и сооружений газо
снабжения - СНиП 2.04.08, СНиП 3.05.02;

- контроля тепловых (отопления) сетей -
ГОСТ4.218, СНиП 2.04.07, СНиП 2.04.05, СНиП
3.05.03;

- контроля сетей и сооружений водо
снабжения - СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02,
СНиП 3.05.04

- контроля сетей и сооружений канали
зации - ГОСТ 4.213, ГОСТ 12.1.005, СНиП
2.04.01, СНиП 2.04.03, СНиП 3.05.04;

- контроля сетей и сооружений вентиля
ции и кондиционирования - ГОСТ 12.1.005,
СНиП 2.04.05, СНиП 3.05.01.

- Значение верхней границы допусти
мой степени риска под-системы в составе
КСБ и КСБ в целом выбирают из ряда:
0,001...0,100 с шагом 0,005.

- Обоснованность выбранного значе
ния допустимой степени риска подтвер
ждают расчетом на основании ГОСТ 27.002,
ГОСТ 27.003, ГОСТ 27751 или эмпирическим
путем на основании достоверной статисти
ки, полученной по репрезентативной вы
борке.

- В общем случае значение допусти
мой степени риска за период времени t
рассчитывают по формуле:

где:

Risk (t) - допустимая степень риска по 4.3 подсистемы в составе КСБ или полностью КСБ за период времени t;

Pi(t) - вероятность выполнения i-й подсистемой целевой задачи относительно контролируемого параметра(ов) безопасности (4.2) объекта;

t - нормированный период времени, ч;

к - количество подсистем КСБ, ед.

5.7.	Значения вероятностей Pi (t) рас
считывают по официально утвержденным
целевым общегосударственным или ведом
ственным методикам с учетом 4.1,4.2.

Период времени (t), за который рассчитывают допустимую степень риска, выбирают из ряда: 8, 14, 24, 720, 1000, 2160, 4320, 5000, 8760 ч.

5.8.	С учетом требований (4, 5), КСБ от
носят к 1-й категории электроснабжения.

В качестве резервного источника питания применяют: дополнительные фидерные устройства, передвижные и стационарные дизель - генераторы, аккумуляторные батареи, сухие элементы.

Условия размещения и хранения аккумуляторных батарей в подсистемах КСБ должны соответствовать (6, 9).

5.9.	В качестве каналов и средств пере
дачи служебных и тревожных извещений и
сообщений в КСБ применяют:

- специально проложенные проводные
линии;

- выделенные и переключаемые теле
фонные линии ГТС и учрежденческих (внут
ренних) АТС; радио- и телевизионные ка
налы;

-	радиотрансляционные сети, сети
электропитания, оптоволоконную и лазер
ную технику.

Для передачи визуальной и акустической информации применяют звуковую и световую технику по (11), факсимильную связь.

- С учетом 5.4 в КСБ, при необходи
мости, применяют структурную, информа
ционную и алгоритмическую избыточность
(резервирование). Условия, способы и схе
мы резервирования определяют по ГОСТ
27.002, ГОСТ 27.003, а также на основе дей
ствующих ведомственных НТД, методик.

- Маркировка технических средств в
подсистемах КСБ должна соответствовать
положениям ГОСТ Р 51121.

В маркировке указывают: производителя, товарный знак, номер сертификата или лицензии, заводской номер модели (образца), дату выпуска.

Маркировку размещают либо непосредственно на корпусе (кожухе) конкретного изделия, либо, при невозможности выполнения этого условия, - в эксплуатационной документации и на заводской упаковке.

6. Требования безопасности

6.1. Технические средства и материалы составляющих КСБ не должны ухудшать показатели пожаро-, взрыво-, экологической

и санитарной безопасности защищаемого объекта и обеспечивать выполнение требований ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.040, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.006, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.010, ГОСТ 12.019, ГОСТ 22.0.07, ГОСТ 22.1.01, СНиП 21-01, СНиП 2.01.02., СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.4.02795, СанПиН 2.1.6.1032, СанПиН 2.1.7.728, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, СанПиН 2.2.4.548, СанПиН 2.6.1.1015, НПБ 88-2001.

Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе технических средств подсистем КСБ должен соответствовать требованиям ГОСТ 23511 и ГОСТ Р 50009.

- Технические средства и материалы,
выбираемые для применения в подсисте
мах КСБ, должны быть сертифицированы в
установленном   порядке   по   ГОСТ   Р
ИСО/МЭК 65-2000.

- Утилизацию технических средств и
материалов составляющих КСБ проводят в
установленном порядке по ГОСТ 12.1.005 с
соблюдением действующих общегосудар
ственных и/или ведомственных правил и
норм.

7. Требования к монтажу

7.1.	Монтаж подсистем КСБ должен со
ответствовать положениям ГОСТ Р 50776 и
(5,6).

Монтаж электротехнических установок проводят на основе ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.032-84, СНиП 3.05.06, (9).

Монтаж гидравлических коммуникаций проводят на основе СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.03, СНиП 3.05.04.

Монтаж газовых и пневматических коммуникаций проводят на основе СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.08, СНиП 3.05.02.

Техническую укрепленность зданий, строений, сооружений и помещений, входящих в структуру КСБ, проводят на основе ГОСТ Р 50862, ГОСТ Р 50941, ГОСТ Р 51053, ГОСТ Р 51072, ГОСТ Р 51 ПО, ГОСТ Р 51112, ГОСТ Р 51136, ГОСТ Р 51242, (8).

Техническую укрепленность и инженерную защиту охраняемых территорий и их периметров осуществляют с учетом СНиП 2.01.015, на основе (8,9).

7.2.	Охранное электроосвещение в со
ставе КСБ проводят с учетом ГОСТ Р 51558
по ГОСТ 12.1.046, (5,6).

8. Эксплуатация

8.1.	Настоящий стандарт определяет
КСБ, как восстанавливаемые и обслужива
емые по ГОСТ 27.002, ГОСТ 27.003, ГОСТ
27.103.

Техническое обслуживание и ремонт технических средств подсистем КСБ проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам, применяемым для изделий приборостроения, радиоэлектроники, электротехники, гидравлики, пневматики, механики, строительства.

8.2.	Списание отечественных техничес
ких средств подсистем КСБ проводят в уста
новленном порядке по истечении сроков
службы и на основании критериев предель
ного состояния по ГОСТ 27.103, устанавли
ваемых в технических условиях на конкрет
ные изделия.

Списание не подлежащих восстановлению технических средств под-систем КСБ, например импортных, проводят на основании экспертных заключений, подготавливаемых и оформляемых в установленном порядке, например по (7).

8.3.	Эксплуатационная документация,
включаемая в комплект по- ставки подсис
тем КСБ, должна соответствовать ГОСТ
2.601.

Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации подсистем КСБ должна соответствовать ГОСТ 2.602.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное) Библиография

- Федеральный Закон от 27.12.2002 №
184-ФЗ "О техническом регулировании".

- Классификатор объектов народного
хозяйства от 11.10.88 г. Постановление СМ
СССР N 877 от 04.08.87 г.

- Автоматизированные системы. Защи
та от несанкционированного доступа к ин
формации. Классификация автоматизиро
ванных систем и требования по защите ин
формации. - М.: Гостехкомиссия, 1992.

- Защита от несанкционированного до
ступа к информации. Показатели защищен
ности от несанкционированного доступа к
информации. - М.: Гостехкомиссия, 1992.

- Правила устройства электроустано
вок (ПУЭ).

- Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей и правила
техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ).

- Р 50.4.001-96 Рекомендации по аккре
дитации. Система аккредитации в Россий
ской Федерации. Порядок проведения ра
бот по аккредитации органов по сертифи
кации, испытательных и измерительных ла
бораторий.

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техниче
ская укрепленность. Технические средства
охраны. Требования и нормы проектирова
ния по защите объектов от преступных пося
гательств.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы ох
ранной, пожарной и охранно-пожарной си
гнализации. Правила производства и при
емки работ (изд. 1993 г.). Пособие к РД
78.145-93.

10.	Общероссийский строительный ка
талог. СК-1. Нормативные и методические

документы по строительству. Перечень-2002 (по состоянию на 1 января 2002г.) М.: Госстрой России, 2002. - 351с.

- РД 25.03.001-2002. Системы охраны и
безопасности объектов. Термины и опреде
ления.

- Проект ГОСТ Р "Средства охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Общие
технические требования и методы испыта
ний".

- Проект ГОСТ Р "Приборы приемно-
контрольные охранной и охранно-пожар
ной сигнализации. Общие технические тре
бования и методы испытаний".

14.	Журнал авторского надзора за
строительством.