Фрагмент из документа РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПУСК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Рабочая документация в зависимости от назначения в общем случае подразделяется на виды, указанные в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| Примечание. В состав рабочей документации могут входить другие виды документов, необходимые для осуществления строительных и монтажных работ, например, опросные листы, эскизные чертежи общих видов нетиповых технологических конструкций. Код документа | Вид документа | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажная рабочая документация |  |
| - | Основной комплект рабочих чертежей | Документ, содержащий рабочие чертежи и другие данные, необходимые для производства определенного вида строительных и монтажных работ. Например: генеральный план, архитектурно-строительные, санитарно-технические, технологические, электротехнические и др. решения |
| СО | Спецификация оборудования | Документ, определяющий состав санитарно-технического, технологического, электротехнического и другого оборудования, предусмотренного соответствующим основным комплектом рабочих чертежей |
| ВМ | Ведомость потребности в материалах | Документ, определяющий виды и количество материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных соответствующим основным комплектом рабочих чертежей |
| СВМ | Сводная ведомость потребности в материалах | Документ, определяющий виды и количество материалов, необходимых для выполнения строительных и монтажных работ по зданию (сооружению) в целом или очереди его строительства |
| ВР | Ведомость строительных и монтажных работ | Документ, определяющий вид и объем строительных и монтажных работ, предусмотренных соответствующим основным комплектом рабочих чертежей |
| СВР | Сборник ведомостей строительных и монтажных работ | Документ, содержащий ведомости строительных и монтажных работ, выполненные к основным комплектам рабочих чертежей на здание (сооружение) в целом или очереди его строительства |
| ЛС | Локальная смета | Документ, определяющий сметную стоимость строительных и монтажных работ, предусмотренных соответствующим основным комплектом рабочих чертежей |
| ОС | Объектная смета | Документ, определяющий сметную стоимость строительных и монтажных работ на здание (сооружение) в целом или очереди его строительства |
|  | Рабочая документация на строительное изделие |  |
| - | Чертеж детали | Документ, содержащий изображение детали (изделия, изготовленного из однородного материала без применения сборочных операций) и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля |
| СБ | Сборочный чертеж | Документ, содержащий изображение сборочной единицы (изделия, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями) и другие данные, необходимые для ее сборки, изготовления и контроля |
| - | Спецификация сборочной единицы | Документ, определяющий состав сборочной единицы |
| ТУ | Технические условия* | Документ, содержащий требования к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других рабочих документах |
| РР | Расчет | Документ, входящий в состав строительно-монтажной рабочей документации и рабочей документации на строительное изделие, содержащий расчеты параметров и величин. Номенклатура расчетов устанавливается соответствующими нормативными документами |

*Технические условия разрабатывают при отсутствии стандартов технических условий, распространяющихся на данные изделия, а также при необходимости дополнения или ужесточения требований, установленных в этих стандартах.

- Дополнение к маркам комплектов рабочих чертежей для слаботочки и систем безопасности.

- ГОСТ 21.101-97. ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

- Марки основных комплектов рабочих чертежей

Таблица А.1

| Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Марка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Силовое электрооборудование | ЭМ | - |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО | - |
| Системы связи | СС | - |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ | - |
| Пожаротушение | ПТ | - |
| Пожарная сигнализация | ПС | - |
| Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС | - |
| Периметральная охранная сигнализация | ПОС |  |
| Структурированная кабельная система | СКС | Если объединена со связью то лучше СС |
| Система охранного телевидения | СОТ |  |
| Система контроля доступа | СКД |  |
| Примечание - При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом для марок применяют прописные буквы (не более трех) русского алфавита, соответствующие, как правило, начальным буквам наименований основного комплекта рабочих чертежей. |  |  |

Термины и определения

| Проектная документация для строительства | Проектно-сметная документация, разрабатываемая на всех стадиях проектирования, состав которой устанавливается соответствующими нормативными документами и уточняется при заключении договора на проектные работы |
| --- | --- |
| Рабочая документация для строительства (РД) | Совокупность проектных документов, разрабатываемых на заключительной стадии разработки проектно-сметной документации для строительства предприятий, зданий и сооружений |
| Полный комплект рабочей документации | Совокупность основных комплектов рабочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, дополненных прилагаемыми текстовыми и графическими документами, необходимыми для строительства здания, сооружения или его очереди. |
| Основной комплект рабочих чертежей | Документ, содержащий рабочие чертежи и др. данные, необходимые для производства определенного вида строительно-монтажных работ |
| Типовая проектная документация | Вид проектной продукции массового применения, разрабатываемой на основе унификации технологических, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, систем инженерного обеспечения; оптимизации параметров зданий и сооружений; установления оптимальной номенклатуры строительных элементов (изделий и конструкций) с учетом условий межотраслевого применения, а также состояния баз строительной индустрии |
| Рабочие чертежи | Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов |
| Проектный документ (ПД) | Составная часть проектной документации, имеющая самостоятельное обозначение |
| Графический проектный документ | ПД, содержащий в основном графические изображения объекта проектирования (например, основной комплект рабочих чертежей определенной марки, сборочный чертеж, чертеж детали) |
| Текстовой проектный документ | ПД, содержащий сплошной или разбитый на графы текст (например: технические условия, спецификация оборудования, ведомость объемов строительных и монтажных работ и др.) |
| Прилагаемый документ | ПД, разработанный или примененный в составе рабочей документации для строительства, необходимый для совместного использования с основным комплектом рабочих чертежей и передаваемый заказчику проектной документации (например: повторно примененные чертежи конструкций, изделий и узлов; чертежи индивидуальных конструкций, изделий и узлов, разработанные для данного объекта; ведомость материалов, спецификация оборудования и др.) |
| Ссылочный документ | Нормативно-технический или проектный документ, примененный при разработке рабочей документации, но не включаемый в состав рабочей документации, передаваемой заказчику |
| Опросный лист | ПД, включаемый в состав РД, содержащий технические данные для заказа оборудования, изготавливаемого серийно; разрабатывается при необходимости уточнения отдельных позиций спецификаций оборудования по формам заводов-изготовителей |
| Оригинал документа | ПД, выполненный на любом материале и предназначенный для изготовления по нему подлинника |
| Подлинник | ПД, выполненный на любом материале, пригодном для снятия с него копий, и оформленный подлинными установленными подписями |
| Дубликат документа | ПД, идентичный с подлинником, пригодный для многократного снятия с него копий и оформленный заверительной подписью лица, ответственного за выпуск документа |
| Копия | ПД, идентичный подлинникам (дубликатам), предназначенный для использования в практике проектирования и строительства |
| Групповой рабочий документ изделия | ПД, содержащий данные о двух и более изделиях, обладающих одинаковыми конструктивными признаками при некоторых различиях между собой |
| Единичный рабочий документ изделия | ПД, выполненный на одно изделие |
| Эскизный чертеж общего вида | ПД, определяющий принципиальное конструктивное решение и основные параметры изделия, конструкции, устройства в объеме исходных требований, необходимых для разработки конструкторской документации |

вторник, 25 октября 2005 г.