ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ ДОКУМЕНТОВ

И СДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

г. Москва

Предисловие

Содержание

Стр.

1. Назначение	4

2. Нормативные ссылки	4

3. Область применения	4

4. Обозначения и сокращения	4

5.  Общие требования к оформлению проектной документации	5

6. Организация папок и файлов (документов).	5

7. Требования к оформлению файлов чертежей.	6

8. Структура электронного архива	8

9. Сдача электронной версии проектной документации	9

в  технический архив	9

10. Архивное хранение проектной документации на бумаге.	10

11. Хранение проектной документации и внесение изменений.	11

Приложение №1  Марки разделов проекта, рабочего проекта.	12

12. Лист сведений о разработчиках	14

13. Лист регистрации изменений.	15

# 1. Назначение

Настоящая инструкция устанавливает общие требования о порядке размещения

файлов (чертежей, пояснительных записок, спецификаций, расчетов и т.д.) при разработке

проектной документации, ее согласовании, оформлении подписей и  сдаче  в технический

архив.

# 2. Нормативные ссылки

| ГОСТ 21.101-97 СПДС | Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.203-78 | Правила учета и хранения подлинников проектной документации. Основные правила работы ведомственных архивов. Москва, Главное архивное управление, 1986. |
| СМК ДП 16-06 | Документированная процедура «Хранение, выпуск и отправка готовой проектной продукции» |

# 3. Область применения

Требования настоящей инструкции обязательны к применению во всех  проектных

подразделениях и в техническом архиве.

# 4. Обозначения и сокращения

| Проект | - «П» |
| --- | --- |
| ###### Рабочий проект | - «РП» |
| ###### Рабочая документация | - «Р» |
| Ведущий ГИП по комплексным проектам | - «ВГИП» |
| Главный инженер проекта | - «ГИП» |
| Главный архитектор проекта | - «ГАП» |

# 5.  Общие требования к оформлению проектной документации

5.1 Оформление проектной документации должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 21.101 -97 СПДС, и И 03-06 «Инструкцией о порядке оформления проектной документации»,  разработанной  ООО

5.2  Состав и содержание проектных материалов определяется в соответствии с СНиП 11-01-95 « Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство зданий и сооружений»,

«Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства

в г. Москве,(2-ая редакция), «Порядком приема и сдачи проектной документации

в управление подготовки и согласования проектов   Москомархитектуры».

# 6. Организация папок и файлов (документов)

  - Для улучшения качества выпускаемой документации, удобства создания и обработки документов, поступающих в электронный архив, разработана  корпоративная система требований к оформлению файлов проектной документации.

  - Порядок размещения файлов документов в локальной сети и на сервере

следующий:

    - Для каждого проектируемого обьекта создаются отдельные папки на ПК и на сервере ( в папках «Задания» и «Согласования»), в которых размещаются вложенные папки по каждому разделу проекта.

В названии папок указываются: адрес, наименование объекта (сокращенное), номер договора, стадия проектирования.

Пример: \Планетная\Физкульт.оздоров. компл.\ 15-04 (А47-04)\ РП \

В названии вложенных папок указываются наименования разделов проекта

(в соответствии  с приложением №1).

Пример: \ АР \

    - В этих папках группируются файлы документов (чертежи, пояснительные

записки, спецификации и пр.), причем каждый чертеж, лист комплекта спецификаций должен выполняться в отдельном файле.

6.2.3 Для выдачи заданий смежникам используются папка «Задания» на сервере,

в которой создаются  папки по каждому объекту в общей  сети  по адресу :

\Сервер\ Рабочие файлы на 1fs \ Задания \ Адрес \ Объект \  Раздел проекта\

\Наименование файла\.

6.2.4 Для согласования и проверки готовых документов, по установленному порядку, на сервере предусмотрена папка «Согласования», в которой аналогично создаются папки: \Сервер\ Рабочие файлы на 1fs \ Согласования \ Адрес \ Объект \ Раздел проекта \

\ Наименование файла\.

6.2.5 Векторные  электронные версии документов и чертежей (в формате *.dwg) хранятся без подписей. В исключительных случаях подписи и печати в готовых электронных версиях документов и чертежей устанавливает Лицо, назначенное по Приказу Директора.

# 7. Требования к оформлению файлов чертежей.

7.1 Файлы чертежей, поступающих в технический архив должны соответствовать

следующим требованиям:

- файлы чертежей должны быть записаны в формате *.dwg программы AutoCAD фирмы Autodesk версии 14 и выше, кроме архитектурных чертежей буклетов и

интерьеров;

- в одном файле должно быть не более одного листа чертежа и спецификации;

- файл чертежа, имеющий приложения, должен размещаться в отдельной папке вместе

с файлами приложений, и иметь название соответствующее этому чертежу;

- в файле чертежа должны присутствовать только те слои с графическими

элементами, которые имеют отношение к текущему разделу

(не должно быть невидимых или замороженных слоёв).

- цвет всех объектов должен быть «по слою»;

- тип линий должен быть «по слою»;

- в чертеже не должно быть внешних ссылок (xref);

- все растровые изображения, вставленные в документ (сканированные чертежи

геоподосновы) должны находиться в подпапке «/растр/» текущего документа;

- шрифты принимать :

для текстовых материалов – Arial;

для чертежей – стандартные.

Все нестандартные шрифты ( при особой необходимости) должны находиться в подпапке«/шрифты/» текущего проекта;

- при использовании в чертеже нестандартных типов линий, файлы этих типов линий (*.lin) должны находиться в подпапке «/типлин/» текущего проекта;

- при использовании заказных типов штриховок, файлы образцов этих штриховок (*.pat) должны находиться в подпапке «/обрштрих» текущего проекта;

- при использовании стилей печати файлы (*.ctb или *.stb) должны находиться в подпапке «/стильпеч» текущего проекта;

- если в чертеже используются файлы форм, то соответствующие файлы (*.shx) должны находиться в подпапке «/формы» текущего проекта;

# 8. Структура электронного архива

8.1 Электронный архив состоит из дерева папок заданной структуры

| Ветвь структуры архива |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Адрес |  |  |  |  | Адрес объекта (ов) или место расположения. |
|  | 2. Шифр объекта, название. |  |  |  | Номер или обозначение договора, здания или сооружения (в соответствии с инструкцией И 03-04.) Название объекта проектирования (сокращенное) |
|  |  | 3. Стадия проектирования |  |  | Эскизный проект(ЭП), проект (П), рабочий проект (РП), рабочая документация (Р), в соответствии с Заданием на проектирование. |
|  |  |  | 4. Раздел (марка чертежа) |  | ГП, АР, КЖ, КД, АС, КМД, ВК, ОВ и т. д. ( в соответствии с приложением №1) для стадии «Р» или номер тома для стадии «П» и «ЭП». |
|  |  |  |  | 5. Документ | Обозначение листа (чертежа). |

Пункты 1÷ 3 заполняются Ведущим ГИПом в начале разработки проекта.

Пункты 4, 5 заполняются Исполнителем.

Папки по разделам проекта могут формироваться с указанием численного

обозначения, в зависимости от количества подразделов,

Пример: «АР1»; «АР2»;»АР3»

8.2 Название документа (чертежа, спецификации и пр.) должно состоять из буквенных и числовых обозначений следующей структуры: «раздел_номер листа_».

Пример: «КЖ_01» ; или «ВК2.С_09.»;

Для правильной сортировки файлов по названию следует указывать номер листа

чертежа в виде двухзначного числа с нулями в отсутствующих разрядах или

трехзначного (при необходимости).

8.3 При внесении изменений в ранее выпущенные чертежи,  в названии файла

(чертежа) добавляется надпись «_Изм_1», где «1» – порядковый номер изменения.

Пример: «КЖ_01_Изм_1» ; «КЖ_09_Изм_5»

# 9. Сдача электронной версии проектной документации

# в  технический архив

9.1 При сдаче в технический архив проектной документации (в том числе электронных версий) необходимо оформить бланк  «АКТ сдачи ПСД в технический архив и бюро оформления», в соответствии с приложением №3 СМК ДП 08-06 «Управление проектированием»,  и предоставить ее оригинал в бумажном варианте со всеми необходимыми подписями (в оригинале).

9.2 По общей сети готовые файлы проектной документации из папки «Согласования»

с оформленными подписями, направить в папку «Сдача в архив» (после представления оригиналов на бумажных носителях) для проведения проверки на  соответствие

требованиям данной инструкции, указав необходимые  данные, см. раздел 8.

Пример:     \Рабочие файлы на 1fs \ «Сдача в архив» \

\ КЖ ( Марка раздела проекта) \ КЖ_01 ( Номер листа чертежа)\.

9.3 Пояснительные записки должны иметь отсканированные приложения

(например: Задание на проектирование, технические условия, заключения и т.п.), которые сдаются в виде файла, имеющего номер и название в соответствии в ведомостью

документов и чертежей основного комплекта.

9.4 Чертежи, пояснительные записки, заказные спецификации в угловых штампах  должны иметь инвентарные номера, принимаемые в соответствии с порядком,

установленным в техническом архиве;

Инвентарные номера должны иметь следующий вид    А- 000Х , где:

А –  условное обозначение (Архинж);

# «000Х» - инвентарный номер(для  чертежей раздела проекта),

# пояснительной записки, буклета, спецификации;

# Пример   А-2125, где:

# А-2125 – инвентарный номер;

9.5  После сдачи электронной версии проектной документации в технический

архив, пройдя предварительно входной контроль файлов документов на  соответствие требованиям данной инструкции, она подлежит архивному хранению (на сервере и

частично на сменных носителях).

# 10. Архивное хранение проектной документации на бумаге.

Постоянному хранению на бумажных носителях (в папках) подлежат следующие проектные документы:

1. Архитектурно-планировочные решения (буклеты);

2. Проектная документация на стадии «Проект», утверждаемая часть рабочего

проекта, с согласованиями в установленном порядке:

2.1 Ситуационный генплан, Генплан, Сводный план инженерных сетей,

Стройгенплан;

  - Пояснительные записки (части АР,КР);

  - Архитектурные решения (планы, разрезы);

  - Конструктивные строительные решения (расчеты, конструктивные и

расчетные схемы зданий и сооружений, чертежи ж.б. конструкций, в том числе колонны, балки, армирование);

3. Рабочая документация:

3.1 Генплан; Сводный план инженерных сетей; Стройгенплан;

3.2 Архитектурные решения (планы, разрезы);

3.3 Конструктивные строительные решения (расчеты, конструктивные и

расчетные схемы зданий и сооружений, чертежи ж.б. конструкций, в том числе

фундаменты, колонны, балки, армирование …);

3.4 Разделы проекта, подлежащие согласованию в установленном порядке

(схемы электроснабжения, автоматизации, вентиляции, водоснабжения и

канализации, объединенной диспетчерской связи – ОДС,  тепловые пункты - ИТП, ЦТП во всех частях проекта);

3.5 Планы зданий и сооружений с внутренними инженерными сетями (во всех частях проекта) с согласованиями смежников.

3.6 Чертежи наружных инженерных сетей (для всех разделов проекта);

3.6  Листы общих данных всех разделов проекта;

4. Проектная документация, разработанная по субподрядным договорам.

Перечни чертежей, подлежащих архивному хранению на бумажных

носителях, определяются их разработчиками  и указываются в Акте  сдачи ПСД в технический архив.

# 11. Хранение проектной документации и внесение изменений.

11.1 Вся проектно-сметная документация, разработанная ООО, хранится в техническом архиве на электронных носителях, часть ее должна хранится в бумажном виде (см. раздел 10).

11.2 Проектная документация, поступающая в технический архив, регистрируется в журнале учёта отправки ПСД.

11.3 Хранение документации осуществляется по-объектно на весь установленный

нормативами период хранения ПСД.

11.4 Хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.203-78, Инструкцией

«Основные правила работы ведомственных архивов» и документированной процедурой СМК ДП 16-06 «Хранение, выпуск и отправка готовой проектной продукции», разработанной ООО

11.5 Ознакомление с проектной документацией, хранящейся в архиве на сервере

(в режиме чтения), производится набором следующих команд:

\Пуск\Найти\1fs\Электронный архив\ Адрес \ Шифр_Наименование объекта \

\ стадия проекта\ Наименование марки раздела проекта (согласно приложению №1)\ Номер листа (из ведомости основного комплекта чертежей на листе Общих данных)\

11.6  Электронные копии документов из технического архива передаются Заказчику или Генпроектировщику только в растровом виде.

11.7 Внесение изменений в проектную документацию, которая хранится в техническом архиве, осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.101-97.

При внесении изменений исполнитель заполняет разрешение на внесение изменений, см.  СМК ДП 16-06, приложение №2  и утверждает его в установленном порядке.

После корректировки файлы-чертежи (документы) для сдачи в технический архив оформляются в соответствии с пунктами, указанными в разделе 9.

.

# Приложение №1

# Марки разделов проекта, рабочего проекта.

начало

| Наименование основного комплекта | Марка |
| --- | --- |
| Общая пояснительная записка | ПЗ |
| Архитектурная часть | АР |
| Архитектурно-строительная часть | АС |
| Строительная часть (конструктивная) | КР |
| Конструкции железобетонные | КЖ |
| Конструкции металлические | КМ |
| Конструкции деревянные | КД |
| Технологическая часть | ТХ |
| Генплан | ГП |
| Благоустройство и озеленение | БО |
| Электроснабжение | ЭС |
| Наружное электроосвещение | ЭН |
| Силовое электрооборудование | ЭМ |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО |
| Силовое электрооборудование и электрическое освещение | ЭОМ |
| Системы связи | СС |
| Охранно-пожарная сигнализация | ОПС |
| Автоматическое газовое пожаротушение | АГП |
| Система оповещение и управление эвакуацией при пожаре | СОУЭ |
| Система контроля и управления доступом | СКД |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ |
| Система видеонаблюдения | СВН |
| Тепломеханическая часть | ТМ |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |
| Холодоснабжение | ХС |

# Марки разделов проекта, рабочего проекта.

Продолжение приложения 1

| Наименование основного комплекта | Марка |
| --- | --- |
| Водоснабжение и канализация | ВК |
| Наружные сети водоснабжения | НВ |
| Наружные сети канализации | НК |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК |
| Автоматизация | А |
| Автоматизация систем отопления и вентиляции | АОВ |
| Автоматизация систем водоснабжения и канализации | АВК |
| Автоматизация технологических процессов | АТХ |
| Автоматизация систем холодоснабжения | АХС |
| Автоматизация тепломеханических систем | АТМ |
| Автоматизация узла учета тепла | АТМУ |
| Автоматизация учета энергопотребления | АСУЭ |
| Автоматизация системы дымоудаления | АДУ |
| Автоматизация элементов объединенной диспетчерской службы | АДС |
| Автоматизация системы пожаротушения | АПС |
| Вертикальный транспорт | ВТ |
| Техническая эксплуатация зданий | ТЭЗ |
| Сметная документация | СМ |
| Проект организации строительства | ПОС |
| Охрана окружающей среды | ООС |
| Объединенные диспетчерские системы | ОДС |
| Автоматическая диспетчерская связь - внутренняя - наружная | АДС АДС 1 АДС 2 |

# 12.Лист сведений о разработчиках

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |
| Начальник бюро |  |  |  |  |
| ВГИП |  |  |  |  |
| ВГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| Главный конструктор |  |  |  |  |
| Главный специалист |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |  |
| Главный архитектор |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| ГАП |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  |  |
| Зав. техн. архивом |  |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |  |

# 13. Лист регистрации изменений.

| Номер изменения | Номера страниц |  |  |  |  | Подпись | Дата внесения изменения | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых |  | аннулированных |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |