ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЫДАЧЕ ЗАДАНИЙ

СМЕЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

# Предисловие

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. | Инструкция разработана в соответствии с требованиями проектных подразделений к составу исходных данных при выдаче заданий смежникам в ходе проектирования. |
| 4. |  |

# Содержание

Предисловие	2

Содержание	3

Цель и порядок оформления	4

Задание на выполнение работ по проекту	5

Задание  на выполнение архитектурной части проекта	6

бытовых помещений  производственных зданий	6

Задание  на проектирование силового электрооборудования	7

Задание  на проектирование КИПиА	10

Задание  на проектирование оперативного и автоматического управления механизмами	11

Задание  на проектирование слаботочных устройств	12

Задание  на проектирование внутренних сетей водопровода и канализации	13

Задание  на проектирование общеобменной вентиляции	14

Задание  на проектирование вентиляции с местными отсосами	15

Лист сведений о разработчиках	16

Лист регистрации изменений	18

# Цель и порядок оформления

1. «Инструкция по выдаче заданий смежным подразделениям».

определяет объем и состав информации  передаваемой производственными подразделениями при выполнении проектов согласно утвержденным графикам.

2. Задания на выполнение проектных работ между подразделениями с целью удобства и полноты информации оформляются в табличном виде (см.приложения).

3. При выдачи заданий смежным отделам оформляются следующие документы:

- Задание на выполнение работ по проекту – по форме №1 (приложение 1);

- Задание на выполнение  конкретного раздела проектирования – по формам

№ 29 (приложения 29);

- Чертежи в электронном виде и на бумажном носителе при необходимости.

4. Состав исходных материалов для выполнения проектных работ на различных стадиях проектирования принимается в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве», 2-ая редакция, М.2000 г.

Приложение 1

Форма №1

Задание на выполнение работ по проекту

Объект____________________________

Шифр________________

Дополнительное соглашение (если есть) _______

Этап ______

Заказчик__________________________

ВГИП (ГАП)_____________________________

Кому выдано___________________________________

(наименование подразделения)

Кем выдано____________________________________

(ВГИП или наименование подразделения)

__________________________________

(наименование задания)

Содержание задания

Выдал:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                       (подпись)                  (дата)

Принял:________________   _______________      ______________

(фамилия)                 (подпись)                     (дата)

Согласовано:   ________________   _______________      ______________

(фамилия)                 (подпись)                     (дата)

Приложение 2

Форма №2

Задание
 на выполнение архитектурной части проекта

бытовых помещений  производственных зданий

| №№ | Наименование задания | Группа производств. процесса | К-во смен | Разрыв между сменами | Списочное количество трудящихся | Списочное количество трудящихся, пользующихся спецодеждой. |  |  |  |  |  |  |  | I Смена – максимальная |  |  |  |  |  |  |  | II Смена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие |  | ИТР |  | СКП |  | МОП |  | Рабочие |  | ИТР |  | СКП |  | МОП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 3

Форма №3

Задание 
на проектирование силового электрооборудования

| №№ | №№ Позиции аппарата по плану | Наименование оборудования | Род токоприемника, напряжение/ток В/А | Количество установленных токоприемников |  | Номинальная мощность каждого токоприемника в кВт | Число оборотов электродвигателя | Соs ƒ | Комплектность поставки эл. двигателя с механизмом и тип поставляемого эл. двигателя. | Способ установки Эл. Двигателя. | Характеристика помещения и его среда | Доп. Данные и требования (категорийность надежности Эл. Снабжение и тд.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | раб./резер. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Указания по заполнению формы;

- В графе 4 указывается род токоприемника условными обозначениями: двигатель "д", термический токоприемник - "т",
сварочный - "с", электромагнит1 - "м" и напряжение.

- При многомоторном приводе (например, для кранов) в графах 5-9 перечисляются все двигатели механизма.

- Графа 9 заполняется только для кранов.

4.    Графа 11 заполняется также условно: встроенный двигатель - "в", на фундаменте - "ф", на конструкции - "к", фланцевый двигатель - "фл".

5.	В графе 12 проставляется характер среды: "норм", "сырая", агресс.газов", "пыльная", "повышен.тенперат.", "пожароопасн.", "взрывоопас. Для последних двух групп указать класс помещений по ПУЗ, например: В-1 - помещения с взрывоопасной газовой средой, возникающей при нормальном технологическом режиме, Б-1а - помещения, в которых взрывоопасная среда возникает только при неисправности технологического оборудования; В-11 и В-11а - те же характеристики, но относящиеся к производствам, выделяющим взрывоопасную пыль;  П-I  - помещения с наличием пожароопасной пыли или жидкостей; П-2 - помещение, содержащее горючие материалы (дерево, бумагу и т.п.), а также указать категорию и группу  взрывоопасной смеси согласно ПУЭ § УП.

- В графе 13 указывается степень надежности эл.снабжения по каждому механизму, при этом к I категории относятся механизмы, требующие бесперебойного обеспечения электроснабжением (с резервированием) во избежание могущих возникнуть аварий, несчастных случаев с людьми, пожара, брака продукции и т.д. согласно ПУЭ § 1-2-27-30.

- Для заданий на разработку проекта блокировок дополнительно заполняется опросный лист.

8.	Задание на автоматизацию, эл.приводы, блокировку выдается отделу автоматизации по отдельной форме.

Примечание: К заданию прилагаются:

а) План расположения оборудования;

б) Ситуационный план расположения сооружений.

По данной форме выдается задание на стадиях : П, Р, РП.

Приложение 4

Форма №4

Задание 
на проектирование КИПиА

| №№ ПП | Обслуживаемый аппарат |  | Параметр «И» - Измеряемый, «СГ» - сигнализируемый, «Р» - регулируемый «СБ» - стабилизируемый |  |  |  |  | Условия установки датчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «И» «СГ» «Р» «СБ» | Наименование | Ед. изм. | Предел измерения |  | Среда |  |  | Материал трубопровода, аппарата | Стойкий материал датчика | Диаметр трубы. | № черт аппарата |
|  | Наименование | №№ Поз. |  |  |  | Средн. | Наибольший | Наименование краткая характеристика | Изб. Давл. Кгс/км2 | Температура 0С |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание:

1.    -   По данной форме выдается задание на всех стадиях проектирования (П; Р, ПР)

2.	На стадиях "П",  "Р" и "РП" к заданию прилагаются';

- описание технологического процесса

- схема цепи аппаратов

- план расположения технологического оборудования

- ситуационный план расположения сооружений

3.    Задание на управление механизмами выдается по форме № 5.

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 5

Форма №5

Задание 
на проектирование оперативного и автоматического управления механизмами

Пределы измерения общих параметров окружающей среды:

Температура 0С

Влажность %

Категорийность по ПУЭ

| №№ ПП | Оборудование |  |  |  | Количество |  |  | Токоприемники (электродвигатель и тп.) |  |  | Управление рабочим механизмом |  |  | Сблокировано с механизмом позиции | Доп. данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №№ поз. Или обозначения на схеме аппаратов | Наимено-вание | ТИП | Технич. характерис-тика | Всего | Рабо-чих |  | Резерв-ных | ТИП | Мощ ность КВТ | Напряжение «В» | Ручное. Дистанционное. «РД» -местное /РМ» | Автомати-ческое по параметру |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечания:

- По данной форме задание выдается на всех стадиях "П", "Ри.

- На схеме цепи аппаратов долина быть указана обвязка трубопроводов всех механизмов с указанием управляемой запорной
арматуры, подводом смазки, воды гидроуплотнения и т.п.

- При заполнении граф 13  указать по какому параметру автоматизировать (давлению,уровню,температуре и т.д.)

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                         (подпись)                     (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 6

Форма №6

Задание 
на проектирование слаботочных устройств

| №№ ПП | Места установки абонентских точек | Телефонная связь |  |  |  | Извещатели пожарной сигнализации |  |  | Э/Часы |  | Радио точки |  | Телеви-денье | Характеристика помещения и его среда | Дополни-тельные данные и требова-ния | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые абоненты ГАТС | С правом выхода в город | Без права выхода в город | Диспет-черская связь | Автоматические дымовые | Автомати-ческие тепловые | Обычные | Односторонние | Двусторонние | От городской среды | От местного узла |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

- Б графе 15 указывается характеристика среды: "норы.", "сырая агрессивн.газов", "пыльная", /"шумная", "пожароопасная","взрывоопасная". Для последних двух групп указать категории пожаро- или взрывоопасности согласно ПУЭ § УЛ. например: В-1 - помещения с взрывоопасной газовой средой, возникающей при нормальном технологическом режиме; В-1а - помещения, в которых взрывоопасная среда возникает только при неисправности технологического оборудования; Б-II и В-IIа - те же характеристики ,но относящиеся к производствам, выделяющим взрывоопасную пыль; П-1 - помещения с наличием пожароопасной пыли или жидкости; П-2 - помещения, содержащие горючие материалы (дерево, бумагу и т.п.).

К заданию прилагаются:         а) План расположения технологического оборудования.

б) Ситуационный план.

Примечание: По данной форме выдается задание на стадиях П, Р, РП.

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 7

Форма №7

Задание 
на проектирование внутренних сетей водопровода и канализации

| №№ | Наименование потребителей | №№ позиции по плану | Кол-во потребителей |  | Число часов работы в сутки | Расход свеж. воды |  |  | Требования к воде |  |  | Сброс сточных вод м3 / час |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На отдельного потребителя м3 / час | всего |  |  |  |  | Возврат в технол. процесс | Сброс в канализацию |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего установлено | Одновременно работают |  |  | Суточный м3 | Часовой м3 | Температура | качество | Необход. напор |  | Колич. м3 / час | Характер стоков |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | состав | содержание | температура |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

- Объем здания (ориентировочный) -

- Категория производства по пожарной опасности -

- Степень огнестойкости здания-

- Санитарная характеристика-

- Взрывоопасность (ПУЭ)

6.  Гидроуборка помещений:

Площ.полов______М2

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 8

Форма №8

Задание 
на проектирование общеобменной вентиляции

| №№ позиции по плану | Наименование помещений и оборудования и требуемые параметры воздуха в помещении | Кол-во аппаратов |  | Хар-ка оборудования выделяющего тепло - 1.Для электродвига-телей установленная мощность - Для остальных аппаратов размеры и температура поверхности | Тепловыделения от нагретых поверхностей |  |  | Влаговыделения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установлено | Одновременно девствующих |  | Наименование и характеристика оборудования | Температура поверхности оборудования | Тепловыделения, ккал/ч | Площадь поверхности, смоченной водой. м2 | Температура воды | Расход влаги, г/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  __________

Приложение 9

Форма №9

Задание 
на проектирование вентиляции с местными отсосами

| №№ позиции по плану | Наименование помещений и оборудования, требующих местной вытяжки | Режим работы Оборудо-вания Ч/Сутки | Кол-во оборудования |  | Сведения об оборудовании, требующего местную вытяжку |  |  |  | Размеры или площади одновременно открытых проемов на 1 аппарате | Необходимость очистки | Основные требования к помещению (требуемая температура, влажность, необходимость очистки при точного воздуха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установлено | Одновременно действующих | Температура процессов | Наименование выделяющихсвредностей, и их физическое состояние (пыль, газ, пар) | Кол-во выделяющихся вредностей с одного аппарата КГ/Ч или Конц. В мг/м2 | Тип укрытия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель подразделения:_________________          _______________      _____________

(фамилия)                        (подпись)                    (дата)

Составил:________________   _______________      ______________

(фамилия)                  (подпись)                     (дата)

Телефон:  _________

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера страниц |  |  |  | Подпись | Дата внесения изменения | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |