3.4. Порядок разработки задания на проектирование (РД 25.952)

РД 25.952 [42] распространяется на проектирование автоматических систем пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее — системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.

Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения здания на проектирование систем сигнализации (в дальнейшем — задание на проектирование).

3.4.1. Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование

Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации (1.1).

Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации-разработчика (1.2).

Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика и утверждается руководством организации-заказчика (1.3).

Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел, подлежит согласованию с этими подразделениями. При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными подразделениями  (1.4).

Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями (1.5).

В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201 (1.6).

3.4.2. Правила изложения и оформления

Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301 (2.1).

Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий (2.2). Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203 (2.3).

Оформление задания на проектирование автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в соответствии с приложениями 1-11 (2.4).

Задание на проектирование должно содержать следующие разделы (2.5):

- общие сведения;

- технические требования к проектируемой системе;

- исходные данные для проектирования;

- данные для составления сметной документации;

- перечень документации представляемый организацией-разра
ботчиком организации-заказчику.

3.4.3. Рекомендуемые формы оформления задания на проектирование

Форма первой страницы задания на проектирование автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

(прил. 1)

(наименование министерства заказчика)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

(наименование организации-разработчика)	(наименование организации-разработчика)

(должность)	(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)	(подпись, инициалы, фамилия)

«	»	200 _ г.	«	»	200 _ г.

м.п.	м.п.

СОГЛАСОВАНО

(подразделения охраны при органах внутренних дел, ведомственной охраны)

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«	»	200 _ Г.

м.п.

96

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	СИГНАЛИЗАЦИИ

(пожарной, охранно-пожарной) (наименование защищаемого объекта)

Форма последующих страниц задания на проектирование автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации

(прил. 2)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Заказчик проекта

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон)

1.2.	Основание для проектирования:

1)

(номер договора)

2)	.

(другие документы)

- Вид строительства: новое, реконструкция, техническое
перевооружение, расширение (ненужное зачеркнуть).

- Генеральная проектная организация

(наименование организации-заказчика,

адрес, телефон)

1.5. Срок проектирования:
Начало

(месяц, год)

Окончание

(месяц, год)

1.6.	Стадии проектирования: проект, рабочий проект, рабочая
документация (ненужное зачеркнуть).

1.7.	При проектировании проектно-сметной документации следует
руководствоваться действующими нормативными документами по
строительству, а также ведомственными и прочими документами пред
ставляемыми заказчиком:

1)

(наименование документов)

2)

3) 	;

4)

97

1.8. Особые условия строительства:

(климатические условия, группа просадочности

грунта, сейсмичность, глубина залегания воды и др.)

1.9. Прочие сведения

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ

2.1.	Место выдачи сигналов системы:

1)	сигналы системы выдать в помещении

(наименование помещений)

расположенное на отметке 	,

обеспеченное круглосуточным дежурством  обслуживающего персонала;

2)	дублирующие сигналы выдать

(наименование помещений)

2.2.	Дополнительные данные:

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 3.1. Проектирование системы_

(наименование системы)

осуществляется по чертежам, разработанным

(наименование организации)

и прилагаемым к данному заданию на проектирование.

Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3.

3.2. При проектировании руководствоваться

(перечень документов: предписание органов государственного надзора,

акты обследования, письма, протоколы и др.)

3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4-8.

Примечания:

1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на

субподряде), если источником водоснабжения являются водопроводные сети;

2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены справкой об источниках электроснабжения организации Горэнерго.

3.4.	В защищаемом здании осуществляется

(наименование вида производства, краткое описание технологического процесса, оборудования, подлежащего защите)

3.5.	Дополнительные условия

4.	ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕН
ТАЦИИ

Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9.

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗ
ЧИКУ

5.1.	Организация-разработчик представляет организации-
заказчику:

- комплект проектно-сметной документации в соответствии со
СНиП 11-01-95;

- задания, выдаваемые организацией-разработчиком органи
зации-заказчику.

- Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчи
ком организации-заказчику, приведен в приложении 10.

- Заказчик	.

(наименование организации-заказчика)

гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.

Форма приложения к заданию на проектирование

(прил. 3)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Генплан или выкопировка с указанием защищаемых помеще
ний, помещений для размещения оборудования проектируемых систем,
помещений выдачи сигналов, резервуаров:

(номера чертежей)

2.	Чертежи архитектурно-строительные: планы, разрезы с ука
занием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн)

(номера чертежей)

3.	Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров вент-
коробов и их отметками

(номера чертежей)

4.	Чертежи электроосвещения с указанием расположения свети
льников, их размерами и привязками, а также указанием высоты
подвеса

(номера чертежей)

Форма приложения к заданию на проектирование

(прил. 6)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И

ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

(наименование объекта)

Договор №

1.	Источники электропитания систем пожарной сигнализации:

а)	два независимых сетевых источника переменного тока напря
жением 220 В, 50 Гц, мощностью 1кВт;

б)	сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50
Гц, мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея.

2.	Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя

3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки
превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79

4, Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации:

а)	общий

б)	по шлейфам

рядчика	.

- Коэффициент к накладным расходам для определения норма
тивной условно-чистой продукции НУЧП	.

- Наличие условий снижающих производительность труда
рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вред
ные условия труда)	.

- Коэффициенты к основной заработной плате и заработной
плате по эксплуатации машин, установленные решениями директив
ных органов	.

- Привязанные к местным условиям единичные расценки на
строительные работы.

9.	Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненуж
ное зачеркнуть).

10.	Дополнительные особые условия для учета в сметах

_подпись

(должность ответственного представителя)	(инициалы, фамилия)

(наименование организации-заказчика)

Главный инженер проекта	подпись

(инициалы, фамилия) (наименование организации-разработчика)

Форма приложения к заданию на проектирование

(прил. 10)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

- Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудо
вание систем (оборудование пожарной и охранной сигнализации) и оборудо
вание их инженерными сетями и коммуникациями.

- Строительное задание на устройство закладных деталей для крепле
ния кабелей, пробивку отверстий и борозд под кабели.

- Задание на кабельные трассы.

- Задание на вентиляцию помещений для размещения аккумуляторов и
других помещений этого типа.

- Задание на использование контактов электросхемы для формирования
командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудо
вания, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре,
на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные
связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и
другого оборудования обеспечивает заказчик.

- Задание на устройство заземления.

- Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электро-
шкафам и приборам систем).

- Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.

- Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестан
дартного оборудования.

- Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем.

- Задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радио
оповещения.

Форма приложения к заданию на проектирование

(прил. 11)

ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(наименование организации-заказчика)

(должность ответственного представителя)	(подпись, инициалы, фамилия)

(наименование организации-разработчика)

Главный инженер проекта	подпись

(инициалы, фамилия)

3.5. Методические рекомендации по содержанию и порядку разработки проектной документации

3.5.1. Содержание и порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование

Приложение 1 [1] устанавливает содержание и порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование систем пожарной сигнализации.

Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование (I).

- Задание на проектирование является обязательным документом
для разработки проектно-сметной документации.

- Задание на проектирование составляет организация-заказчик с
привлечением организации-разработчика.

- Задание на проектирование согласовывается руководством
организации-разработчика и утверждается руководством организации-
заказчика.

- Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих зада
ние на проектирование, должны быть заверены печатями.

- В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на
основании разрешения на внесение изменении по ГОСТ 21.201.

Правила изложения и оформления (II)-

- Задание на проектирование должно быть оформлено в соответ
ствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на
форматах по ГОСТ 2.301

- Задание на проектирование должно быть пригодно для неодно
кратного снятия копии.

- Учет и хранение подлинника задания на проектирование осущест
вляет организация-разработчик и порядке, установленном ГОСТ 21.203

- Задание на проектирование должно содержать следующие раз
делы:

общие сведения;

технические требования к проектируемой системе; исходные данные для проектирования; данные для составления сметной документации;

перечень документации, предоставляемой организацией-разработчиком
организации-заказчику.

10.	В разделе «Общие сведения» указывают:	заказчика проекта;

основание для проектирования;

вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение);

генеральную проектную организацию;

срок проектирования (начало, конец);

стадию проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация;

перечень нормативных, ведомственных и прочих документов, которыми следует руководствоваться при строительстве;

особые условия строительства;

прочие сведения.

11. В разделе «Технические требования к проектируемой системе» указывают:

место расположения приемно-контрольной аппаратуры;

перечень оборудования, которое необходимо применить при проектировании, и его характеристики;

требуемые показатели надежности АСПС;

количество помещений, в которых возможно одновременное возникновение пожара;

требования к сигнализации, электроуправлению, электроснабжению.

17. В разделе «Исходные данные для проектирования» указывают:

перечень чертежей, необходимых для проектирован АСПС (выкопировка из генплана, с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования и т. д.);

чертежи архитектурно-строительные;

чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов;

чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников;

чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки кабелей;

чертежи фальшполов и подвесных потолков;

чертежи технологического оборудования, подлежащее защите, чертежи инженерных коммуникаций;

чертежи помещений для размещения приемка контрольных приборов системы;

чертежи генерального плана площадки с нанесением инженерных сетей;

прочие чертежи;

перечень документов, на основании которых производится проектирование (НПБ, предписания органов ГПН, акты обследований и т. д.);

характеристики защищаемых помещений (защищаемая площадь, высота помещения, объем помещения, категория по НПБ 105-95, класс взрывопожаро-опасности по ПУЭ, относительная влажность, скорость воздушных потоков, пределы температур эксплуатации, степень огнестойкости строительных конструкций, тип вентиляции, наличие вибрации, запыленности, наличие дыма, агрессивных сред);

характеристика пожароопасных материалов (наименование, вид хранения, общее количество, вид упаковки, возможность пролива ЛВЖ, пожарная нагрузка);

первичный признак пожара, тип извещателя;

краткое описание технологического процесса, оборудования, подлежащего защите;

дополнительные условия.

13.	В разделе «Данные для составления сметной документации»
указывают:

местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП IV-5-84);

территориальный район;

районный коэффициент;

накладные расходы на строительные работы для генподрядчика;

коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно чистой продукции;

наличие условий, снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ;

коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин;

привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы;

дополнительные особые условия для учета в сметах.

14.	В разделе «Перечень документации, представляемой организа
цией-разработчиком организации-заказчику», должны быть указаны:

состав проектно-сметной документации в соответствии со СНиП 11-01;

задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

Это задание должно включать:

строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем пожарной сигнализации, и на оборудование их инженерными сетями и коммуникациями;

строительное задание на устройство закладных деталей для крепления кабелей, пробивку отверстий и борозд под кабели;

задание на кабельные трассы;

задание на использование контактов электросхемы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик;

задание на устройство заземления;

задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем);

задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов;

задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования;

задание на подвод электропитания к электроприемникам систем;

задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.