ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по монтажу и пуско-наладке оборудования для приема эфирного телевидения

Г. …………………., 200_г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

## 1.1. Основание для производства работ – Договор___________от _______г. между   ________и ____________________________________

1.2. Цель и назначение – выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладке на территории спортивного комплекса Токсово станций для приема эфирного телевидения (далее СПЭТ).

1.3. Сроки выполнения работ –_________–_________.

2.  ДАННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

2.1. Место размещения СПЭТ –…………………………………………………………….

2.2. Наименование телевизионной башни : ……………………………………………..

2.3. СПЭТ построены на базе эфирных антенн :……………………………………….

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

  - Доставка оборудования с указанного склада до места  монтажа.

3.2. Работы по обследованию:

  - Предварительный осмотр и выбор мест размещения Оборудования на Объекте.

  - Согласование мест размещения оборудования с уполномоченным представителем на объекте (балансодержателем Объекта).

  - Обследование и обмерные работы на Объекте (в т.ч. измерение расстояний от антенны до внутреннего оборудования между элементами внутреннего оборудования, расстояний до источника электропитания, заземления, высоты размещения антенны от поверхности земли и т.п.).

  - Проверка наличия существующих систем заземления и молниезащиты в местах предполагаемого подключения оборудования.

3.3.  Монтажные работы:

При выполнении данных работ необходимо руководствоваться:

а) Типовым рабочим проектом.

  - Подготовка мест монтажа к установке СПЭТ, включая изготовление и монтаж мачты для антенны.

  - Организация и присоединение мачты к контуру заземления и молниезащиты.

  - Монтаж ВЧ-оборудования.

  - Установка внутреннего блока и ИБП (при необходимости) внутри помещения.

  - Подключение внутреннего оборудования к системе питания и заземления.

  - Прокладка кабелей от мачты к месту установки внутреннего блока.

  - Измерение сопротивления контура заземления и сопротивления измерительными приборами.

3.5.  Пуско-наладочные работы:

При выполнении данных работ необходимо руководствоваться:

а) Актом эфирного зондажа ;

б) Протоколом приемо-сдаточных испытаний (Приложение №_ к ТЗ).

3.6.  Подготовка комплекта документов, необходимых Заказчику для оформления разрешительной документации.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

## 4.1. Требования по проведению ПИР

Для определения предполагаемого места установки антенны Исполнитель производит осмотр данного места и окружающей территории, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

  - удобство доставки антенного оборудования на выбранную площадку и его дальнейшего монтажа;

  - наилучшие условия защиты от климатических воздействий (главным образом учитывать – ветровые нагрузки);

  - доступность при обслуживании;

  - возможность ограничения доступа посторонних лиц к оборудованию эфирного приема;

  - Место установки оборудования должно отвечать требованиям действующих нормативных документов (СНиП, ВНТП, РД и ВСН МС РФ) по размещению оборудования.

4.2  Требования к Исполнителю по подготовке площадок, монтажу оборудования и выполнению пусконаладочных работ

  - Монтажные работы выполнить с соблюдением ТБ в соответствии с Типовым рабочим проектом (Приложение №__. к ТЗ).

  - При проведении работ классификацию помещений по степени поражения людей электрическим током определить с учетом реальных признаков опасности.

  - Для обеспечения пожарной безопасности строго выполнить требования "Правил пожарной безопасности при производстве работ ППБ-05-86.

  - Все монтажные и пуско-наладочные работы сопроводить разрешительной и исполнительной документацией в объеме, согласованном с Заказчиком.

  - Пожарную безопасность обеспечить:

- Разработкой требований по пожарной безопасности на местах монтажа СПСТ и использованием существующих на объектах систем пожарной сигнализации.

-  Размещением оборудования в соответствии с ВНТП211-93 (обеспечение свободного доступа для проведения противопожарных мероприятий в аварийных ситуациях.

- Защитой питающих кабелей с напряжением 220 В автоматическими предохранительными устройствами.

-    Выбором марок кабеля и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению.

4.3.  Требования к кабельной продукции и разъемам:

Предусмотреть прокладку кабельной трассы на местах монтажа СПЭТ, указанных Заказчиком, между антенными системами и внутренними блоками;

- для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы не более 40 м., применять кабель RG-6 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы от 40 до 80 м., применять кабель RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- при длине кабельной трассы более 80м. применять кабель RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом, с дополнительной установкой в тракте приема линейных усилителей(нетиповые условия монтажа);

- разъемы F-56 для кабеля RG-6 и FM-RG11 для кабеля RG-11;

- в зависимости от страны происхождения и производителя маркировка кабеля и разъемов может быть иная.

# Требования к электроснабжению:

## Электропитание оборудования применить от существующей однофазной сети переменного тока напряжением 220 (+10-15)% В с частотой 48…52 Гц.

## Схемы соединений радиоаппаратуры и кабельные журналы выполнить в соответствии с техническими условиями фирм-изготовителей радиооборудования.

## Маршруты кабелей согласовать с владельцем (Ответственным лицом) площадки.

## Оборудование спутниковой станции относится к третьей категории электроприемников и второй группе по надежности электроснабжения.

## Электропитание напряжением 220 В 50 Гц осуществить от розеток, имеющихся в аппаратной. Расстояние от блока IDU до розеток не должно превышать 1 м.

- предусмотреть установку источника бесперебойного питания (при необходимости поставляется Заказчиком), установку электрических розеток (при  необходимости).

## Электроснабжение станции выполнить в соответствии и с учетом требований Правил применения оборудования электропитания средств связи (Приказ Мининформсвязи №21 от 03.03.2006г.), ВСН, СНиП и ПУЭ.

4.5. Требования к заземлению и молниезащите:

- заземление технологического оборудования на всех узлах сети осуществить от существующего контура заземления с сопротивлением не более 4 Ом;

- молниезащиту технологического оборудования осуществить от существующего контура молниезащиты ( при его наличии).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке. Все дополнения, уточнения или изменения  могут вноситься по согласованию Сторон  и должны  оформляться в виде приложений к данному техническому заданию, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

- ПРИЛОЖЕНИЯ.