ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по монтажу и пуско-наладке оборудования для приема спутникового телевидения

Г. ……………….., 200_г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

## 1.1. Основание для производства работ – Договор___________от _______г. между   ________и ____________________________________

1.2. Цель и назначение – выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладке на территории спортивного комплекса Токсово станций для приема спутникового телевидения С, Ku –диапазона (далее СПСТ).

1.3. Сроки выполнения работ –_________–_________.

2.  ДАННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

2.1. Место размещения СПСТ – территория ………………………………………………...

2.2. Наименование спутников – ретрансляторов: Eutelsat W4 (36 град. в.д.).

2.3. СПСТ построены на базе спутникового приемника General Satellite DRE-7300 / GS-7300 производства компании General Satellite (Россия).

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

  - Доставка оборудования с указанного склада до места  монтажа.

3.2. Работы по обследованию:

  - Предварительный осмотр и выбор мест размещения Оборудования на Объекте.

  - Согласование мест размещения оборудования с уполномоченным представителем на объекте (балансодержателем Объекта).

  - Обследование и обмерные работы на Объекте (в т.ч. измерение расстояний от антенны до внутреннего оборудования (спутникового приемника), между элементами внутреннего оборудования, расстояний до источника электропитания, заземления, высоты размещения антенны от поверхности земли и т.п.).

  - Проверка наличия существующих систем заземления и молниезащиты в местах предполагаемого подключения оборудования.

  - Измерение координат места установки СПСТ.

  - Расчет параметров наведения и ориентации на КА Eutelsat W4 в части угловых и азимутальных координат.

Отчетная документация:

Акт выбора места под размещение антенны СПСТ и внутреннего оборудования по форме Приложения №1 к ТЗ.

3.3.  Монтажные работы:

При выполнении данных работ необходимо руководствоваться:

а) Типовым рабочим проектом.

  - Подготовка мест монтажа к установке СПСТ, включая изготовление и монтаж стандартных и нестандартных оснований для антенного поста (АП).

  - Сборка АП.

  - Организация и присоединение АП к контуру заземления и молниезащиты.

  - Монтаж ВЧ-оборудования (приемник).

  - Установка внутреннего блока и ИБП (при необходимости) внутри помещения.

  - Подключение внутреннего оборудования к системе питания и заземления.

  - Прокладка кабелей от АП к месту установки внутреннего блока.

  - Измерение сопротивления контура заземления и сопротивления измерительными приборами.

  - Наведение антенны на выбранный КА.

Отчетная документация:

Акт сдачи-приемки оборудования на ответственное хранение по форме Приложения №_. к ТЗ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №_. к ТЗ

Фотоотчетная документация (перечень фотографий в Приложении №_. к ТЗ).

3.5.  Пуско-наладочные работы:

При выполнении данных работ необходимо руководствоваться:

а) Руководством по подключению Триколов ТВ прилагаемом к оборудованию;

б) Протоколом приемо-сдаточных испытаний (Приложение №_ к ТЗ).

Отчетная документация:

Протокол приемо-сдаточных испытаний по форме Приложения №_. к ТЗ.

Карточка технического учета (КТУ) по форме Приложения №_. к ТЗ.

3.6.  Подготовка комплекта документов, необходимых Заказчику для оформления разрешительной документации.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

## 4.1. Требования по проведению ПИР

Для определения предполагаемого места установки антенны Исполнитель производит осмотр данного места и окружающей территории, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

  - в направлении линии визирования на спутник в пределах не менее чем плюс минус 5 град по азимуту и плюс минус 3 град по углу места, не должно  находиться деревьев, зданий, строительных конструкций и т.п. с учетом возможности будущего строительства;

  - удобство доставки антенного оборудования на выбранную площадку и его дальнейшего монтажа;

  - наилучшие условия защиты от климатических воздействий (главным образом учитывать – ветровые нагрузки);

  - доступность при обслуживании;

  - возможность ограничения доступа посторонних лиц к оборудованию спутниковой станции;

  - Место установки оборудования должно отвечать требованиям действующих нормативных документов (СНиП, ВНТП, РД и ВСН МС РФ) по размещению оборудования.

4.2  Требования к Исполнителю по подготовке площадок, монтажу оборудования и выполнению пусконаладочных работ

  - Монтажные работы выполнить с соблюдением ТБ в соответствии с Типовым рабочим проектом (Приложение №__. к ТЗ).

  - При проведении работ классификацию помещений по степени поражения людей электрическим током определить с учетом реальных признаков опасности.

  - Для обеспечения пожарной безопасности строго выполнить требования "Правил пожарной безопасности при производстве работ ППБ-05-86.

  - Все монтажные и пуско-наладочные работы сопроводить разрешительной и исполнительной документацией в объеме, согласованном с Заказчиком.

  - Пожарную безопасность обеспечить:

- Разработкой требований по пожарной безопасности на местах монтажа СПСТ и использованием существующих на объектах систем пожарной сигнализации.

-  Размещением оборудования в соответствии с ВНТП211-93 (обеспечение свободного доступа для проведения противопожарных мероприятий в аварийных ситуациях.

- Защитой питающих кабелей с напряжением 220 В автоматическими предохранительными устройствами.

-    Выбором марок кабеля и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению.

4.3.  Требования к кабельной продукции и разъемам:

Предусмотреть прокладку кабельной трассы на местах монтажа СПСТ, указанных Заказчиком, между антенными системами и внутренними блоками;

- для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы не более 40 м., применять кабель RG-6 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- для организации ПЧ трактов приема и передачи, при длине кабельной трассы от 40 до 80 м., применять кабель RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом;

- при длине кабельной трассы более 80м. применять кабель RG-11 с волновым сопротивлением 75 Ом, с дополнительной установкой в тракте приема линейных усилителей(нетиповые условия монтажа);

- разъемы F-56 для кабеля RG-6 и FM-RG11 для кабеля RG-11;

- в зависимости от страны происхождения и производителя маркировка кабеля и разъемов может быть иная.

# Требования к электроснабжению:

## Электропитание оборудования применить от существующей однофазной сети переменного тока напряжением 220 (+10-15)% В с частотой 48…52 Гц.

## Схемы соединений радиоаппаратуры и кабельные журналы выполнить в соответствии с техническими условиями фирм-изготовителей радиооборудования.

## Маршруты кабелей согласовать с владельцем (Ответственным лицом) площадки.

## Оборудование спутниковой станции относится к третьей категории электроприемников и второй группе по надежности электроснабжения.

## Электропитание напряжением 220 В 50 Гц осуществить от розеток, имеющихся в аппаратной. Расстояние от блока IDU до розеток не должно превышать 1 м.

- предусмотреть установку источника бесперебойного питания (при необходимости поставляется Заказчиком), установку электрических розеток (при  необходимости).

## Электроснабжение станции выполнить в соответствии и с учетом требований Правил применения оборудования электропитания средств связи (Приказ Мининформсвязи №21 от 03.03.2006г.), ВСН, СНиП и ПУЭ.

4.5. Требования к заземлению и молниезащите:

- заземление технологического оборудования на всех узлах сети осуществить от существующего контура заземления с сопротивлением не более 4 Ом;

- молниезащиту технологического оборудования осуществить от существующего контура молниезащиты ( при его наличии).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке. Все дополнения, уточнения или изменения  могут вноситься по согласованию Сторон  и должны  оформляться в виде приложений к данному техническому заданию, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

- ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Приложение №1. Форма Акта  выбора места под размещение антенны.

- Приложение №_ Типовой рабочий проект.

- Приложение №_ Порядок взаимодействия при проведении работ на проекте.

- Приложение №_ Методика тестирования.

- Приложение №_ Форма Карточки технического учета (КТУ)

- Приложение №_ Перечень документов подготавливаемых по каждому объекту.

- Приложение №_ Форма Акта приема-передачи оборудования.

- Приложение №_ Форма Акта выполненных работ.

Приложение №1 к Техническому заданию

ФОРМА АКТА ВЫБОРА МЕСТА ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ

СПСТ И ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

«____»    _________________ 200_г.

1. Общие сведения.

Полное наименование обследуемого объекта: ___________________________________________________

Почтовый адрес осматриваемого объекта:

- Почтовый индекс _______________________________

- Страна ________________________________________

- Регион ________________________________________

- Город _________________________________________

- Улица, дом _____________________________________

Представитель Заказчика: _________________________________________________________

Должность представителя Заказчика: ________________________________________________

Телефон: _________________. Факс: ____________________. E-mail: ___________________

Подтверждение полномочий представителя Заказчика:

 по уставу		 по доверенности		 полномочия не подтверждены

Место установки: ___________________________________________________________________________________

(указать точный почтовый адрес здания)

Координаты места установки:

| широта |  | Град |  | мин |  | сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| долгота |  | Град |  | мин |  | сек |
| Отметка основания здания от уровня моря |  | метра (Балтийская система высот) |  |  |  |  |

Источник получения:

 Геодезические, землеустроительные службы 	 Служба главного архитектора и пр.

 Приемник GPS: тип приемника _______________; Модель Земли __________________

 Другой (указать)______________________________________________________________

 Отсутствует

2. Закрытие КА местными предметами.

а) Прием сигнала тестовой антенной:

 есть					 нет

 не проводилось 			Обоснование ________________________________

_________________________________________________________________________

б) Наличие ситуационного плана:

 имеется 		Приложение № ___

 отсутствует

в) Особые замечания: ____________________________________________________________

3. Обследование места установки антенны. Описание конструкций здания.

Эксплуатируемое здание:

 является собственностью Заказчика	                  является государственной собственностью

 другое (указать)________________________________________________________________

Функциональное назначение здания:

 Промышленное;	        Гражданское

Год постройки: ________________. Дата последнего капитального ремонта: ________________.

Количество этажей: ________________.

Размещение аппаратного помещения: этаж _________ , номер помещения __________________.

Наличие чердачных помещений в здании:

 имеются;		 отсутствуют.

Наличие грузового лифта:

 имеется;			 отсутствует.

Возможность доставки антенного оборудования на крышу здания без использования подъемных механизмов:

 имеется;			 отсутствует.

Потребность в подъемных механизмах при проведении монтажных работ:

 имеется;		 отсутствует.

Окончены ли строительные работы в местах размещения оборудования:

строительные 			 да		 нет

отделочные 			 да		 нет

ремонтные			 да		 нет

Наружные стены:

 монолит;		 камень;

 кирпич;			 железобетонные плиты;

 дерево;			 панели «сэндвич»;

 другое: _______________________________________________________________.

Крыша здания:

 кровельное железо;	 железобетонные плиты

 металло-черепица;	  с рулонной кровлей и теплоизоляцией;

 деревянная;		 другое: _________________________________________.

Доступ на крышу: Дверь/окно (размер  500 х 700) _____________________________________

Тип перекрытий:

 балки;			 ж/б плиты;

 фермы;			 другое: __________________________________________.

Материал перекрытий:

 железобетон;		 дерево;

 метал;			 другое: __________________________________________.

а) Схема здания с указанием места установки антенны		Приложение № __

б) Трасса прокладки кабеля (вне помещения)				Приложение № __

в) Контур заземления  здания:

 имеется			 отсутствует

Протокол испытаний:

 имеется	Приложение № __	 отсутствует

- Проводились ли  дополнительные (самостоятельные) испытания контура заземления

 Нет	 Да (указать результат) ____________________________________

_______________________________________________________________________

Точка подключения к контуру заземления			Приложение № __

Тех. условия на подключение:

 имеются	Приложение № __	 отсутствуют

г) Молниезащита

 имеется			 отсутствует

Протокол испытаний:

 имеется 	Приложение № __	 отсутствует

- Проводились ли  дополнительные (самостоятельные) испытания контура молниезащиты

 Нет	 Да (указать результат) ____________________________________

_______________________________________________________________________

Точка подключения к контуру молниезащиты	Приложение № __

Тех. условия на подключение:

 имеются	Приложение № __	 отсутствуют

д) Размеры антенной площадки: ____________________________ м.

е) Возможность типовой установки:

 На горизонтальной площадке; 	Приложение № __

(Материал и конструкция площадки, план раскладки плит перекрытия, спецификация)

 На стене здания 	Приложение № __

(Конструкция и толщина стены, материал, вертикальный разрез)

 Иное (указать): _______________________________________________________

 Типовая установка невозможна.

 Высота установки антенны над уровнем земли: _________ метров.

- Обоснование:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ж) Состояние конструкций:

 хорошее			 ветхое

з) Высота установки опоры антенны над поверхностью грунта: ____________________________

- Аппаратное помещение и трасса прокладки кабеля.

а) Схема помещения с указанием места установки IDU (на схеме указать размеры и площадь помещения)		Приложение № __

Способ размещения:

 на столе	 в стойке на полке	 иное ____________________________

б) Расстояние от антенны до аппаратной (по трассе кабеля): _____________________ метров

 Длина металлорукава / трубы (короба) снаружи: ___________________ метров.

 Длина металлорукава / трубы (короба) внутри: ___________________ метров.

в) Трасса прокладки кабеля во внутренних помещениях		Приложение № ___

(указать тип кабельного канала)

г) Электропитание:

Гарантированное электропитание:

 имеется			 отсутствует

Наличие источника бесперебойного питания:

 имеется			 отсутствует

Тип: __________________________________________________________________________

Схема помещения с указанием места размещения электрощита и источника бесперебойного электропитания	Приложение № ___

Технические условия на подключение с сети электропитания:

 имеются 	Приложение № ___	 отсутствуют

д) Контур заземления в аппаратном помещении:

 имеется            отсутствует    другое (указать)___________________________

Протокол испытаний:

 имеется	Приложение № ___	 отсутствует

- Проводились ли  дополнительные (самостоятельные) испытания контура заземления

 Нет	 Да (указать результат) ____________________________________

_______________________________________________________________________

Точка подключения к контуру заземления:

 имеется	Приложение № ___	 отсутствует

Тех. условия на подключение:

 имеются	Приложение № ___	 отсутствуют

е) Освещение: Суммарная мощность _________________

Тип:  люминесцентное	 лампы накаливания

ж) Кондиционирование:

 имеется			 отсутствует

з) Системы и средства пожарной защиты:

 имеется			 отсутствует

Тип и размещение:____________________________________ Приложение № ___

5. Наличие в помещениях жаропрочных (огнеупорных) стен, перегородок, перекрытий, дверей:

 имеются;	 отсутствуют.

Пожарная сигнализация:

 не установлена;			 установлена:

 автоматическая;			 датчики температуры;

 датчики дыма;			 датчики газа;

 ручная, кнопочного оповещения

 иное _________________

Установленные огнетушители:

 не установлены;			 установлены:

 водные, 			количество ___ шт.;

 воздушно-пенные, 	количество ___ шт.;

 химические, 		количество ___ шт.;

 порошковые, 		количество ___ шт.;

 углекислотные, 		количество ___ шт.;

Система автоматического пожаротушения:

 не установлена;	 установлена:

 сплинкерная система;	 система пенотушения;

 система паротушения; 	 система порошкового

 система тушения с 	    пожаротушения;

использованием СО2;

 иное - _______________________.

6. Системы и средства обеспечения безопасности.

 охрана объекта не осуществляется; 	      охрана объекта осуществляется:

 Собственной службой охраны;

 Вневедомственной службой охраны;

 Частным охранным предприятием (ЧОП);

 Иное - ___________________________

Система охранной сигнализации:

 не установлена;  	       установлена:

 Системы видеонаблюдения/телекамеры;

 Кодовые замки/системы электронного допуска;

 Датчики изменения объема;

 Иное - __________________.

Ограждение периметра территории:

 имеется;	 отсутствует.

- Приложения к протоколу осмотра:

 Ситуационный план. Приложение № ___.

 Схема здания с указанием места установки антенны. Приложение № ___.

 Схема трассы прокладки кабеля (вне помещения). Приложение № ___.

 Протокол испытаний заземления  здания. Приложение № ___.

 Схема подключения антенны к контуру заземления с указанием точки подключения к контуру заземления.

Приложение № ___.

 Технические условия на подключение антенны  к контуру заземления.

Приложение № ___.

 Протокол испытаний молниезащиты. Приложение № ___.

 Схема подключения к контуру молниезащиты  с указанием точки подключения к контуру молниезащиты.  Приложение № ___.

 Технические условия на подключение к контуру молниезащиты.  Приложение № ___.

 План антенной площадки, план  раскладки плит перекрытия. Приложение № ___.

 Схема помещения с указанием места установки IDU. Приложение № ___.

  Схема трассы прокладки кабеля во внутренних помещениях. Приложение № ___.

 Технические условия на подключение с сети электропитания.  Приложение № ___.

  Схема подключения IDU к сети электропитания. Приложение № ___.

 Протокол испытаний заземления в аппаратном помещении. Приложение № ___.

 Схема подключения IDU к контуру заземления с указанием точки подключения к контуру заземления.   Приложение № ___.

 Технические условия на подключение IDU к контуру заземления. Приложение № ___.

 Эскиз нетиповой опоры. Приложение № ________

- если возможны какие-либо проблемы в установке антенны, прокладке кабелей и т.п. детально описать проблему, проиллюстрировав чертежами, набросками или фотографиями.

- если спутниковая антенна не может быть установлена на данном здании, приложите чертежи (планы) другого возможного места установки.

 Описание и  размещение средств пожарной защиты

Для монтажа антенной системы использовать типовой вариант № _____

Заключение о готовности Объекта для проведения работ по установке спутникового оборудования  и рекомендации: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Осмотр произвел: _____________________________________________________________________

С предложенным архитектурно-строительным решением СОГЛАСЕН

____________________________________________________________________

(Представитель   Заказчика  и балансодержатель объекта)

М.П.