План эвакуации

подземной автостоянки.

Графические планы эвакуации наглядно оформить и вывесить в помещениях здания на видных местах, на высоте 1.8 м., а также около выходов (основных и запасных, поэтажных, вестибюле, фойе, холле) в рамке, под стеклом. Кроме того планы эвакуации (графическая и текстовая части) вывесить в помещениях: КПП, диспетчерской и администрации. Размер плана не менее 20х30 см.

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара.

| Действие. | Порядок и последовательность действий. | Исполнитель. |
| --- | --- | --- |
| Сообщение о пожаре. | - По телефону 01 сообщает о пожаре в пожарную часть: - адрес объекта; - место возгорания и что горит; - свою фамилию. - По телефону сообщает руководству автостоянки о пожаре. | Дежурный диспетчер. |
| Эвакуация людей | - Контролирует начало работы системы оповещения людей о пожаре и в случае необходимости, прерывает работу автоматики и делает объявления через микрофон. - Не допускает въезд на автостоянку автомобилей и входа людей. | Дежурный диспетчер. Сотрудник КПП. |
| Тушение возникшего пожара. | - Контролирует начало и непрерывность работы пожарных насосов, вентиляторов подпора воздуха - Контролирует срабатывание огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления. | Дежурный диспетчер. |
| Встреча пожарных подразделений | - Встречает на площадке у горящего здания, прибывшие пожарные подразделения, докладывают обстановку на пожаре, указывают места подъезда к водоисточникам. | Сотрудник КПП. |

«Утверждаю»

Генеральный директор

………………………….

………………………….

«___» __________ 200__ г.

Инструкция

Дежурного диспетчера по поддержанию противопожарной безопасности.

- На должность дежурного диспетчера назначаются лица не моложе 18 лет.

Дежурный диспетчер подчиняется непосредственно директору объекта и его заместителю.

- При заступлении на дежурство диспетчер обязан:

  - Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки – они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей;

  - Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов;

  - Убедиться, что неиспользуемые помещения закрыты, обесточены и в здании нет посторонних людей;

  - Проверить наличие огнетушителей, комплектности пожарных кранов.  Пожарные рукава должны быть подсоединены к пожарным кранам и стволу;

  - Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова экстренных служб и руководства объекта;

  - Проверить исправность автоматической системы пожарной сигнализации;

  - Убедиться в исправности системы оповещения людей о пожаре по свечению лампочек на передней панели блоков системы «Тромбон», а также произвести ручной контроль работоспособности узлов и блоков;

  - Проверить наличие ключа блокировки, а так же, что аппаратура заблокирована;

  - Провести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и другими приборами, не выключенные приборы обесточить;

  - Проверить наличие и исправность электрического фонарика.

- Во время дежурства:

- Каждый час обходить все помещения объекта, обращать внимание на состояние автомобилей, дверей, электроприборов, путей эвакуации;

- Для освещения помещений использовать только электрический фонарь;

- Не допускать переливания топлива из машин, их заправку, а также хранение топлива на автостоянке;

- Не допускать разведения и применения открытого огня, а также проведения сварочных работ;

- Не допускается спать, пользоваться открытым огнём, курить в не установленных местах, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, впускать посторонних лиц, отлучаться с территории объекта, пользоваться нагревательными приборами.

- При обнаружении пожара:

- В первую очередь сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01, сообщить, что горит, чему угрожает, адрес и свою фамилию;

- Сообщить о случившемся руководителю объекта;

- Проконтролировать по индикаторам блоков «Тромбон» о включении системы оповещения людей о пожаре, а в случае необходимости, перевести аппаратуру в ручной режим и оповестить обслуживающий персонал голосом, для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания или передачи дополнительных инструкций;

- Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, отключить электрооборудование, убедиться, что аппаратурой «Юнитроник» приточно-вытяжная вентиляция отключена, включен подпор воздуха и остановлены лифты;

- Отправить дежурного по КПП встретить пожарных и проводить их к месту пожара;

- Приступить к тушению пожара от пожарного крана, огнетушителем, кошмой.

Начальник ………………………….

Журнал

несения службы сотрудниками контроля за противопожарным состоянием автостоянки.

| Дата заступления на дежурство | Фамилия, имя, отчество. | Часы обхода помещений охраняемого объекта. | Нарушение требований ПБ на объекте на момент заступления на дежурство. | Устранено, выявлено дополнительно, нарушений требований ПБ. | Отметка руководителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Пример

текста оповещения.

Для записи текста оповещения подбирают человека с хорошо поставленным голосом, обладающим успокаивающим звучанием. Продолжительность трансляции текста не должна превышать 1,5-2 минуты, затем следует его повторение с интервалом в 20-30 секунд в течении всего времени эвакуации людей.

Внимание! Администрация автостоянки сообщает, что в здании произошло возгорание. Просим вас сохранять спокойствие  и подняться по лестничным клеткам на первый этаж дома и выйти на улицу. Опасности для вашей жизни нет. Пожалуйста, не пользуйтесь лифтами. Поднимайтесь только по лестницам! При движении по коридорам руководствуйтесь световыми указателями «Выход». Помогите детям, женщинам и инвалидам покинуть здание.

Инструкция

Действия обслуживающего персонала в случае пожара.

- При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника учреждения является спасение жизни людей.

2.Руководитель учреждения, а также обслуживающий персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, чётко назвав адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создаётся людям), а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона;

- Дать сигнал тревоги в диспетчерскую (включить ближайший ручной пожарный извещатель) и руководителю;

- Принять немедленные меры по организации эвакуации людей, которую начинать из помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения;

- Для встречи прибывшей пожарной части необходимо из числа обслуживающего персонала выделить лицо, которое должно чётко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди;

- В случае отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

Журнал

Отработки плана эвакуации.

| Дата | Вводная информация | Общее время эвакуации | Хронометраж отдельных эпизодов эвакуации | Выявленные недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Инструкция

для администрации объекта в связи с внедрением системы оповещения людей о пожаре.

- Организовать на объекте круглосуточное дежурство диспетчера в диспетчерском пункте и охранника на КПП.

- Оборудовать диспетчерский пункт согласно Пособия к СНиП 2.08.02-89.

- К работе с системой оповещения людей о пожаре (СОП) допускать диспетчеров не моложе 18 лет, прошедших специальную подготовку и хорошо ориентирующихся в помещениях объекта.

- Обеспечить дежурного диспетчера связью с:

- пожарной частью;

- службой скорой помощи;

- милицией;

- лицом, принимающим решение об эвакуации;

- лицом, отвечающим за бесперебойную и надежную работу аппаратуры автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и СОП.

- Обеспечить дежурного диспетчера и охранника на КПП электрическими фонарями.

- Перед заступлением на дежурство диспетчера, инструктировать его на случай пожара или других чрезвычайных ситуаций под роспись в журнале инструктажей.

- Не реже 1 раза в полгода проводить отработку плана эвакуации людей из объекта. Результаты заносить в журнал.

- Организовать ежедневную уборку промасляной ветоши и своевременную засыпку песком  с последующей уборкой масляных пятен.

- Не реже 1 раза в год проводить комплексную проверку работоспособности АСПС, автоматической системы пожаротушения (АСПТ) и СОУЭ, а также средств первичного пожаротушения (огнетушителей и пожарных кранов).